ADC Le Havre 8 rue du Bois, 76610 LE HAVRE  Tél. : 02 35 51 68 34

| Dossier Technique Amiante Dossier n° 2022-01-0055 | Code de la Santé Publique, articles (R1334-13 à 29) Code de la construction et de l’habitation (articles L271-4 à 6) Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du "dossier technique amiante" Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante Cet inventaire est réalisé selon les dispositions de la norme NF X 46-020 |
| --- | --- |

| Maître d’ouvrage : ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT Représenté par : Locaux concernés : BAT C BUREAUX Adresse des locaux : BAT C BUREAUX ALLEE JEAN DE BETHENCOURT 76100 ROUEN Coordonnées GPS : Lat : - Long : Destination des locaux : Habitation (Maisons individuelles) Personne présente sur le site : en l'absence d'un représentant du donneur d'ordre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Réalisation du dossier le 2 février 2022 |  |  |
| Coordonnées du Détenteur du Dossier Technique Amiante : Nom : |  | Modalités de consultation du Dossier Technique Amiante : Prendre rendez-vous avec le détenteur au : Email du contact : |
| Rapports associés au DTA n° 2022-01-0055-Am et n° 2022-01-0055-FR réalisés par le cabinet ADC Le Havre du 2 février 2022 |  |  |

Document à transmettre et tenir à la disposition de :

- Chaque occupant de l’immeuble,

- Chaque entreprise extérieure, tout intervenant

- Aux représentants des Institutions de la prévention

- Assurer la traçabilité de la transmission

Fait à LE HAVRE

Le mercredi 2 février 2022

par Patrice Pont opérateur de diagnostic

Rappel : Suivant l'arrêté du 21 décembre 2012, à l'article 3 - le dossier technique amiante est mis à jour lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l'amiante. Toute autre information relative à ces matériaux et produits portée à la connaissance du propriétaire doit également y figurer. A cette occasion, la fiche récapitulative doit également être mise à jour et en conformité avec l'article 2 de l'arrêté.

IMPORTANT : VALIDITE JURIDIQUE DU PRESENT DTA

Ce rapport est établi en 1 exemplaire original :

Il comprend : 3 documents distincts

- La présentation du dossier technique Amiante et la gestion des risques pour les personnes 	2022-01-0055-DTA

- Le rapport de dépistage réalisé dans le cadre réglementaire du DTA 	2022-01-0055-Am

- La fiche récapitulative du DTA	2022-01-0055-FR

Ce dossier complet est transmis au maître d’ouvrage en main propre ou par courrier (papier ou électronique) avec accusé de réception.

Une  fiche récapitulative seule sous format papier et informatique est transmise également afin que le maître d’ouvrage puisse répondre à ses obligations réglementaires et effectuer les mises à jour régulièrement et en particulier concernant la traçabilité des matériaux amiantés repérés et leur état de dégradation.

SOMMAIRE

1.	Introduction, objectifs et mode d’emploi	4

2.	IDENTIFICATION DES INTERVENANTS DU DTA	6

3.	Annuaire du DTA	6

4.	Suivi des interventions des organismes « Entretien Maintenance »	8

5.	Analyse documentaire	8

6.	Enregistrement de la transmission du D.T.A. (Dossier technique amiante)	9

7.	Rappel des principes de précaution et de prévention appliqués aux risques amiante.	10

8.	Fiche(s) récapitulative(s)	16

9.	Rapport(s) de repérages amiante	17

Introduction, objectifs et mode d’emploi

Objectifs du DTA :

Le présent document a pour objet  de permettre au propriétaire d’un immeuble de tenir  ses obligations vis-à-vis du risque Amiante.

Le Dossier Technique Amiante est établi selon les conclusions du rapport de repérage n° 2022-01-0055-Am du mercredi 2 février 2022 réalisé par

ADC Le Havre

Le Dossier Technique Amiante est indissociable du Rapport de repérage dont il est issu, que le rapport soit établi dans le cadre du Dossier Technique Amiante ou dans le cadre de Travaux.

Des données concernant :

- La synthèse et les recommandations

- La liste des matériaux

- La liste des locaux visités

- La cartographie Plan

- La Cartographie Photos

- Les résultats des analyses

Sont à consulter dans le rapport de repérage joint au DTA

La  création du Dossier Technique Amiante et sa tenue à jour par le Maître d’Ouvrage sont régies par :

- Le Code de la Santé Publique (articles 1334-15, 22 à 28)

- Le décret du 3 juin 2011

- L’arrêté du 21 décembre 2012 (DTA)

- Les arrêtés du 12 décembre 2012 (listes A et B)

- Le code du travail (décret 96-98)

- Le Principe de Précaution Code Rural (L 110-1)

- Les Principes Généraux de Prévention Code du Travail (L 1418)

- Code Pénal délit d’omission (article 223-6)

- Décret 2001-1016 concernant la faute inexcusable de l’employeur (Dossier Unique)

Objectifs :

- Rassembler l’ensemble des informations sur la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante,
Consultation aisée (travailleurs qui interviennent dans les bâtiments et occupants des locaux),
Décrire les procédures générales de sécurité à respecter à l’égard des matériaux ou produits amiantés,

- Mentionner les évaluations périodiques de l'état de conservation et le risque de dégradation lié à leur environnement des matériaux ou produits contenant de l'amiante et amiantés.

Les opérateurs de repérages auxquels les propriétaires peuvent faire appel

- Des opérateurs titulaires d’une certification de personne à la fonction d’opérateur de repérage de l’amiante, délivrée après évaluation par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC.

Information des travailleurs intervenant dans l’immeuble

- Le DTA est joint au dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage constitué au titre de l’article R. 4532-95 du code du travail,

- Obligation des propriétaires de communiquer le DTA à toute personne ou entreprise appelée à effectuer des travaux dans le bâtiment,

- Obligation des propriétaires de conserver une attestation écrite de cette information,

- Si présence de matériaux amiantés, ces intervenants pourront prendre les mesures de protection individuelle et collective nécessaires.

Le DTA est actualisé par les propriétaires. Les entreprises utilisatrices des locaux participent également à sa mise à jour.

- Elles doivent informer le propriétaire, si à l’occasion de travaux qu’elles réalisent, elles mettent en évidence la présence de matériaux amiantés non répertoriés dans le dossier technique « amiante ».

Contenu du DTA :

Le DTA comporte :

- La localisation précise des matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation,

- Les enregistrements périodiques de l’état de conservation de ces matériaux et produits de l’amiante,

- Les enregistrements périodiques du risque de dégradation lié à l'environnement de ces matériaux et produits de l’amiante,

- L’enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en œuvre,

- La traçabilité des matériaux retirés,

- Les consignes générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’élimination des déchets (ex : restriction d’usage),

- Une fiche récapitulative suivant l'arrêté du 21 décembre 2012.

Obligations :

Article 1334-15 Code de la santé publique (extrait)

À l’exception des immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement.

Le Code de la Santé Publique (article 1334-14 à 29) impose aux propriétaires  d’effectuer la recherche, dans leur patrimoine bâti, de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante sur la base de la liste des matériaux de l’annexe A1 de la norme NFX 46-020  reprise dans le décret du 3 juin 2012 et des arrêtés du 12 et 21 décembre 2012, d’évaluer leur état de conservation, le risque de dégradation lié à leur environnement, afin de déterminer l’occurrence d’effectuer des travaux de retrait ou de confinement en présence de matériaux amiantifères dégradés.

Afin de protéger les occupants, les intervenants, les riverains lors d’interventions sur ces matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, les propriétaires doivent mettre en œuvre des règles de sécurité (voir annexe), ils sont aussi tenus de s’engager dans une démarche de gestion des matériaux amiantifères jusqu'à leurs éliminations définitives (matériaux primaires secondaires). Traçabilité des Bordereaux de Suivi des Déchets Amiante. (BSDA)

Article 1334-29-5 Code de la santé publique (extrait)

Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18, constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé "Dossier Technique Amiante (DTA)" comprenant les informations et documents suivants :

1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ;

2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l’état de conservation, des mesures d’empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ;

3° Les recommandations générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’élimination des déchets ;

4° Une fiche récapitulative.

Le “dossier technique amiante” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l’amiante découverts à l’occasion de travaux ou d’opérations d’entretien.

Domaine d’application :

Sous-section 2 :   immeubles construits avant le 1° juillet 1997  (extrait) ; Article 1334-14 Code de la santé publique (extrait)

Les articles de la présente section s’appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.

Conditions de transmission et mise à disposition du dossier technique amiante :

Tenu par le propriétaire le DTA :

- est à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier.

- est communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :

    - a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 1422-1 ;

    - c) Inspecteurs d’hygiène et sécurité ;

    - d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

    - e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation ;

    - f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

    - g) Personnes chargées de l’inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 514-5 du code de l’environnement ;

    - h) Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

    - i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti.

- Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.

  - La fiche récapitulative du “dossier technique amiante” est communiquée par le propriétaire dans un délai d’un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l’immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

Recommandations :

Le chef d’établissement est le seul responsable de la formation et de l’information du personnel de maintenance et des occupants du bâtiment.

Le chef d’établissement dans le cadre du Dossier Unique (relevant du décret 2001-1016) doit établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à l’inhalation de poussière d’amiante, une notice destinée à les informer des risques auxquels ce poste de travail peut les exposer et des dispositions à prendre pour se protéger.

Dans le cadre des Principes Généraux de Prévention relevant du Code du travail (loi 1418 31/12/93), le chef d’établissement est tenu d’établir un plan de prévention en cas d’intervention d’une entreprise extérieure.

La mise en place du Dossier Technique Amiante n’exonère pas les intervenants extérieurs du risque amiante, ceux-ci étant responsables de l’application du décret 96-98 dans le cadre de leur intervention et de leur obligation de Dossier Unique (relevant du décret 2001-1016).

Identification des intervenants du DTA

| DONNEUR D’ORDRE | PROPRIETAIRE | SOCIETE DE DIAGNOSTIC |
| --- | --- | --- |
| Nom : ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT Adresse : 65 AVENUE DE BRETAGNE CS 21137 76175- ROUEN CEDEX 1 Tel : | Nom : ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT Adresse : 65 AVENUE DE BRETAGNE CS 21137 76175 ROUEN CEDEX 1 Tel : | Nom : ADC Le Havre Adresse : 8 rue du Bois 76610 LE HAVRE Tél. : 02 35 51 68 34 Email : adc@diagnostic-immobilier.fr Représenté par Patrice Pont: |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : DEKRA CERTIFICATION 5 AVENUE GARLANDE - 92220 BAGNEUX n° de certificat : N° DTI1950 valide du 04/09/2017 au 03/09/2022 La responsabilité de l’intervenant est assurée par ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES N°55745354 valide jusqu'au 31/12/2022 |  |  |

Lieu d’intervention : 	BAT C BUREAUX

ALLEE JEAN DE BETHENCOURT

76100ROUEN

Locaux concernés : 	BAT C BUREAUX

Maître d’ouvrage :

Délégué Maître d’ouvrage :

Détenteur du Dossier Technique Amiante :

Date de la construction :               	inconnue

Destination des locaux : 	Habitation (Maisons individuelles)

Diagnostics déjà réalisés à la date de constitution du DTA :

Rapports associés au DTA n° 2022-01-0055-Am et n° 2022-01-0055-FR réalisés par le cabinet  ADC Le Havre du  2 février 2022

Annuaire du DTA

Organismes propriétaire et gestionnaire

| Noms | Nom | Adresse | Téléphone | Fax | Courriel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétaire de l’établissement | ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT | 65 AVENUE DE BRETAGNE CS 21137 76175 ROUEN CEDEX 1 |  |  |  |
| Occupants |  |  |  |  |  |
| Gestionnaire de l’établissement |  |  |  |  |  |

Représentants du maître d’ouvrage ou des responsables de l’établissement

| Fonction | Domaine | Nom | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef d’Etablissement |  |  |  |
| Détenteur du DTA |  |  |  |
| Responsable plan de prévention |  |  |  |
| Services techniques |  |  |  |
| Représentant du CHSCT |  |  |  |
| Autre |  |  |  |

Prestataires Amiante

| Noms | Nom | Adresse | Téléphone | Fax | Courriel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabinet d’expertise | ADC Le Havre Patrice Pont | 8 rue du Bois 76610 LE HAVRE | 02 35 51 68 34 | 02 35 21 68 15 |  |

Autres intervenants

| Noms | Nom | Adresse | Téléphone | Fax | Courriel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspection du Travail |  |  |  |  |  |
| CRAM |  |  |  |  |  |
| OPPBTP |  |  |  |  |  |
| Médecin du travail |  |  |  |  |  |

Suivi des interventions des organismes « Entretien Maintenance »

| # Date | Organisme | Opérateur | Localisation | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Analyse documentaire

| Repérages amiante effectués | Référence | Cabinet ayant réalisé le repérage | Nom de l’Opérateur | Date Révision | Nb de pages | Informations Recueillies |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dossier Technique Amiante |  |  |  |  |  |  |

| Référence | Nbre de pages | Dénomination | Date Révision | Informations Recueillies | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Enregistrement de la transmission du D.T.A. (Dossier technique amiante)

Article 1334-22 Code de la santé publique (extrait)

Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée  à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

| Date | Entreprise Destinataire du DTA | Adresse Téléphone | Nom | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rappel des principes de précaution et de prévention appliqués aux risques amiante.

Le problème posé par l'amiante est avant tout un problème de santé publique et de sécurité au travail ; il concerne l'homme en priorité. La politique à mettre en place doit donc s'orienter vers la protection de la santé et, de ce fait, bénéficier d'une priorité par rapport à la protection de l'environnement.

Elle doit également intégrer les impératifs de la santé au travail et ceux de la santé publique de manière cohérente. Il n'est pourtant pas toujours facile d'avoir une politique cohérente en ce domaine, puisque ce ne sont pas les mêmes décideurs qui élaborent la politique vis-à-vis des travailleurs et celle qui concerne la population générale. La politique de santé au travail n'est pas toujours bien intégrée dans la politique de santé publique ; elle est souvent considérée comme un problème spécifique et souvent davantage envisagée comme un problème d'assurance que comme un problème de santé. D'un autre côté, les priorités de santé publique ignorent bien souvent les problèmes de la santé au travail.

##### Les risques et conséquences médicales proviennent exclusivement de l’inhalation de fibres d’amiante.

##### Le risque AMIANTE relatif au Code de la santé publique (décrets 96/97 - 97/855 - 2001/840 & 2002-839), au Code du travail (décret 96/98)  et à la norme NFX 46-020 concerne tous les Maîtres d’ouvrage, publics ou privés. La responsabilité des intervenants concernant le risque AMIANTE est régie par le Nouveau Code de Procédure Pénale.

Le Maître d’ouvrage a donc pour mission préalable d’appliquer la démarche suivante : gérer les incertitudes et en particulier, intégrer les décrets suivants

- le décret du 20/02/1992 pour le plan de prévention,

- le décret du 26/12/1994 pour le C.S.P.S.

- le décret du 05/11/2001 relatif à l’analyse de risque du chef d’établissement et son document unique exigible à partir du 7 novembre 2002.

- le décret N° 2006-761 du 30 juin 2006

Compte tenu des risques avérés de l’amiante, le Maître de l’ouvrage a l’obligation de procéder à l’analyse générale des risques encourus, et à  communiquer les documents au coordonnateur SPS, au Maître d’œuvre,  à l’entreprise qualifiée pour le retrait de l’amiante, aux copropriétaire, aux locataires et aux autorités sanitaires et sociales s’il s’avère que des travaux de désamiantage doivent être réalisés.

Tous les documents devront être écrits. Aucun accord, recommandation, modification orale non confirmée par écrit ne sera prise en compte.

| ###### RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION Concernant « les travaux à risque » - éviter les risques, - évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, - combattre les risques à la source, - tenir compte de l’évolution de la technique, - remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou qui est moins dangereux, - planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, - prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelles, - prendre toutes dispositions concernant l’information du personnel. | ###### RAPPEL DU PRINCIPE DE PRECAUTION (loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement n° 95 101, art. L 200.1 et L 200.2) Extrait de l’article L 200.1 : « Le principe de précaution est celui qui, en l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, à un coût économiquement acceptable ». Extrait de l’article L 200.2 et L 200.4 : « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement. Les personnes publiques et privées doivent dans toutes les activités, se conformer aux mêmes exigences » « au principe d’information…. ». |
| --- | --- |

Nature et diversité des travaux concernés

Il peut s’agir :

- Soit d’activités ou d’interventions effectuées par une entreprise extérieure à l’entreprise ou la collectivité publique utilisatrice, auquel cas l’organisation de celles-ci se fera dans le cadre des articles R 4511-1 et suivants du code du travail. Elles donneront lieu à l’élaboration d’un plan de prévention qui intègrera un mode opératoire spécifique aux risques liés à l’amiante. L’organisation des travaux dans ce cas de figure est traité dans la fiche entreprise utilisatrice.

- Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils contenant de l’amiante peuvent être également faits par les services techniques de l’entreprise ou de la collectivité publique.

Les métiers et activités potentiellement concernés par les interventions sur MCA (sous-section-4) sont très diversifiés, éclatés dans leur localisation et concernent en priorité de petites entreprises. On trouvera ainsi :

- des travaux d’entretien courant, de rénovation : plomberie, électricité, rénovation de sols, peinture, ascenseurs… 
- Les techniciens peuvent intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante (dalles de sols, peinture, joints, mastics, plaques ondulées ou plates « fibrociment », conduite ou canalisation « fibres-ciment », 
- Ces travaux peuvent être effectués dans un établissement qui accueille des usagers ou des agents de la collectivité ou bien des locaux de travail en activité. 
- Ces travaux produisent des déchets qui doivent être conditionnés et évacués selon des règles précises.

Dispositions communes

Les travailleurs doivent être formés conformément à l'article R. 4412-87 du Code du travail. Le contenu et les modalités de la formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement doivent faire l'objet d'un accord collectif de branche ou à défaut d'un arrêté (articles R. 4412-98 à 100).

Qu’il soit salarié, travailleur indépendant ou employeur travaillant seul, tout personnel affecté à :

- des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante ou de matériaux, d’équipements, de matériels ou d’articles en contenant (sous-section 3) ;

- ou des interventions sur des matériaux, des équipements, des  matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (sous-section 4) ; doit avoir reçu, au préalable, une formation conforme à l’arrêté du 23 février 2012.

Cet arrêté distingue notamment trois types de personnel :

- Personnel d'encadrement technique : employeur et/ou tout travailleur possédant, au sein de l’entreprise, une responsabilité au niveau des prises de décisions technico-commerciales, des études, de l’établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de l’organisation et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques ;

- Personnel d'encadrement de chantier : employeur et/ou tout travailleur ayant, au sein de l’entreprise, les compétences nécessaires pour diriger et coordonner l’exécution des travaux, mettre en œuvre le plan de retrait ou de confinement, ou le mode opératoire ;

- Personnel opérateur de chantier : employeur et/ou tout travailleur chargé d’exécuter des travaux et/ou d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de confinement, ou du mode opératoire.

Ainsi, le parcours de formation suivi dépendra du type de personnel mais également du type de travaux d’affectation.

Pour en savoir plus, cliquez sur la situation ci-dessous qui vous correspond :

- Si les travaux à réaliser relèvent de la sous-section 3 ;

- Si les travaux à réaliser relèvent de la sous-section 4.

Les personnels n’intervenant pas sur des matériaux contenant de l’amiante, mais dont l’activité peut les exposer fortuitement, doivent être informés par leur chef d’entreprise sur le risque lié à l’exposition aux fibres d’amiante. A cet effet, deux outils sont à la disposition du chef d’entreprise pour l’aider à respecter cette obligation : - parcours de sensibilisation « amiante » développé par la FFB : www.ffbatiment.fr/espace-adherents/applications-interactives/sensibilisation-amiante.html (Attention, seuls les adhérents FFB y ont accès) ; - émission télévisée « amiante » développée par l’OPPBTP : www.amiantereponsedexpert.fr.

#### Des règles techniques obligatoires

Les étapes et les prescriptions que les entreprises doivent respecter pour réaliser des opérations de désamiantage en mettant en œuvre des techniques permettant de limiter aussi bas que possible l’empoussièrement lié à ces travaux, les procédures de décontamination, les contrôles à effectuer en cours de chantier et leur enregistrement, les caractéristiques des équipements de protection collective et individuelle, les modalités d’accès et de sortie de zone contaminée, et les conditions de restitution des locaux après les travaux sont définies.

#### Contrôle des niveaux d’empoussièrement

Les dispositions générales fixent la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante à 0,10 fibre/l sur une heure de travail, les conditions de contrôle de l’empoussièrement en fonction des résultats de l’évaluation des risques, l’analyse des prélèvements par un laboratoire accrédité, et l’obligation de suspension des travaux en cas de situation anormale constatée, jusqu’à que les mesures appropriées soient mises en œuvre et permettent d’y remédier. Les conditions et résultats des contrôles de l’empoussièrement sont communiqués au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou à défaut les délégués du personnel).

Le décret du 4 mai 2012 précise la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) à l’amiante.  Au 1er juillet 2015, elle est de 10 f/L.  Au 2 juillet des trois niveaux d’empoussièrement (niveau 1 à 100 f/L, niveau 2 à 6 000 f/L et niveau 3 à 25 000 f/L). Ils auraient dû mécaniquement passer à 10, 600 et 2 500 f/L, mais un projet de décret modificatif, actuellement en discussion, qui devrait être publié avant le 1er juillet, vise à maintenir les trois niveaux d’empoussièrement initiaux jusqu’à la fin de l’année 2015. Pourquoi ce report ?

Ces trois niveaux d’empoussièrement dépendent de l’efficacité des appareils de protection respiratoire (masques…). Or, la performance de ces appareils n’a pas été réévaluée depuis l’année 1996. L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) avait lancé, il y a quelques années, une étude pour mesurer leur efficacité, mais les résultats de cette étude, initialement attendus pour fin 2014, ne seront disponibles qu’à fin 2015. En les attendant, le gouvernement souhaite faire en sorte que la VLEP soit tout de même abaissée de 100f/L à 10 f/L, mais que les niveaux initiaux d’empoussièrement (100, 6000, 25000) soient maintenus jusqu’à décembre 2015.

Tout retrait de matériau amianté exécuté par une entreprise non qualifiée, ou par  toute autre personne ne respectant pas la réglementation en vigueur, pourra engager la responsabilité civile et pénale de son auteur.

Les obligations de l’entreprise utilisatrice

Une entreprise fait intervenir une entreprise extérieure dans ses locaux de travail ou ateliers, Une collectivité publique fait intervenir une entreprise extérieure dans une école, une crèche, un gymnase, des logements sociaux … :

- Pour retirer ou confiner des matériaux contenant de l’amiante (retrait de dalles vinyle-amiante, d’une conduite de vide ordures en amiante ciment…) ;

- Pour effectuer une intervention d’entretien (plomberie, électricité, entretien d’ascenseur….) sur des matériaux contenant de l’amiante

Les obligations de l’entreprise utilisatrice au titre des articles R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail

- Évaluer les risques en amont de la passation du marché et de la réalisation des travaux,

- A partir du Dossier technique Amiante et des repérages disponibles,

- Complété par des repérages exhaustifs, appropriés au périmètre et à la nature des travaux envisagés,

- Effectués par un opérateur de repérage compétent, selon la norme NFX 46020.

- L’évaluation des risques faites par la collectivité donneur d’ordre permet : 
- d’apprécier l’état de dégradation des matériaux contenant de l’amiante à retirer ou sur lesquels aura lieu l’intervention, 
- de définir le niveau de certification de l’entreprise qui effectuera les travaux s’il s’agit de retirer des matériaux contenant de l’amiante, 
- d’identifier les contraintes techniques et de délai requises par le retrait ou l’intervention sur des matériaux contenant de l’amiante.

La Consultation des Entreprises

Les résultats de l’évaluation des risques et les contraintes (organisationnelles et de délais) du d’une opération de retrait ou de confinement de l’amiante sont :

- déclinés dans les CCTP de travaux élaborés en vue de la consultation de l’entreprise,

- intégrés au règlement de la consultation (valeur technique de l’offre),

- le Dossier Technique Amiante et les rapports de repérages sont joints aux documents d’appel d’offre.

Le Plan de Prévention

- La collectivité donneur d’ordre et l’entreprise choisie procèdent à une inspection commune

- Elles procèdent conjointement à une évaluation des risques découlant : 
- des méthodes mises en œuvre pour le retrait ou l’intervention sur matériaux contenant de l’amiante ; 
- Des interférences avec l’activité de l’établissement d’accueil (crèche, école…).

- Elles arrêtent conjointement les mesures de prévention appropriées aux risques d’interférences (fermeture de l’établissement au public par exemple),

- L’entreprise intervenante élabore un plan de prévention écrit qui intégrera selon la nature des travaux effectués : 
- Un plan de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante, s’il s’agit de travaux de retrait ou de confinement de l’amiante prévus (sous- section 3) 
- Un mode opératoire pour les activités et interventions sur matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres de l’amiante (sous-section 4)

Bordereaux de Suivi des Déchets Amiante « BSDA »

Cerfa n°11861*03

L'original du bordereau doit accompagner le déchet jusqu'à l'installation de vitrification ou le site de stockage.

L'exploitant de l'installation de vitrification ou du site de stockage retourne une copie du bordereau à l'émetteur après avoir réceptionné le déchet dans son installation (cadre 4 renseigné), puis retourne une nouvelle copie de ce bordereau après avoir réalisé la vitrification ou le stockage (cadre 5 renseigné). Dans le cas où la vitrification ou le stockage est effectué moins d'un mois après la réception du déchet, une seule copie est adressée à l'émetteur.

Copie à conserver pendant 3 ans par les transporteurs ou pendant 5 ans dans les autres cas. L'original du bordereau est conservé dans tous les cas par l'exploitant de l'installation de vitrification ou du site de stockage, après qu'il a rempli le cadre 5.

En cas d'entreposage provisoire ou de transport multimodal, à compléter par l'annexe ci-dessous.

Notice explicative du bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l'amiante (BSDA)

| Date | Numéro BSDA | Transporteur | Nb de colis | Poids total | Centre d’enfouissement, ou de traitement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fiche(s) récapitulative(s)

Rapport(s) de repérages amiante